Hướng Dẫn Cài Đặt Raspberry Pi Đơn Giản

Chuẩn Bị

- Máy tính của bạn

- Thẻ nhớ SD (khuyến nghị 16GB trở lên)

- Kết nối Internet

- Raspberry Pi 4

Bước 1: Tải Phần Mềm Cần Thiết

- Tải Raspberry Pi Imager: https://www.raspberrypi.com/software/

- Tải RealVNC Viewer: https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Bước 2: Cài Đặt Hệ Điều Hành

- Mở Raspberry Pi Imager

- Chọn thiết bị: Raspberry Pi 4

- Chọn hệ điều hành phù hợp

- Chọn thẻ nhớ để cài đặt

Bước 3: Cấu Hình Cài Đặt

- Nhấn "Edit Settings"

- Điền thông tin:

  - Hostname (tên máy)

  - Tên người dùng

  - Mật khẩu

  - Thông tin WiFi

- Bật dịch vụ SSH:

  - Chọn "Services"

  - Tích chọn "Enable SSH"

  - Chọn "Use password authentication"

- Lưu cài đặt

Bước 4: Phát Wifi Từ Máy Tính

Dành cho Windows:

- Mở Cài Đặt (Settings)

- Chọn "Network & Internet"

- Chọn "Mobile Hotspot"

- Chọn kết nối Internet để chia sẻ

- Bật "Share my Internet connection with other devices"

- Đặt tên mạng và mật khẩu

Dành cho MacOS:

- Mở "System Preferences"

- Chọn "Sharing"

- Chọn "Internet Sharing"

- Chọn nguồn kết nối Internet

- Tích chọn "Wi-Fi"

- Cấu hình tên mạng và mật khẩu

Bước 5: Kết Nối Raspberry Pi

- Rút thẻ nhớ và gắn vào Raspberry Pi

- Kiểm tra kết nối WiFi:

  - Mở Command Prompt (CMD) và nhập: ping raspberrypi

  - Hoặc sử dụng địa chỉ IP được hiển thị khi phát Wifi

Bước 6: Kết Nối Từ Xa (SSH)

- Mở Command Prompt

- Nhập: ssh username@ip_address

Bước 7: Cài Đặt VNC

- Mở Terminal trên Raspberry Pi

- Nhập: sudo raspi-config

- Chọn "Interface Options"

- Chọn VNC

- Chọn "Yes"

Bước 8: Truy Cập Từ Xa

- Mở RealVNC Viewer

- Nhập địa chỉ IP của Raspberry Pi

- Nhập tên người dùng và mật khẩu